Тема: Настройка протокола STP (IEEE 802.1D)

Все команды для настройки включаются в отчет в текстовом виде, не скриншоты.

nb! - отметка в тексте, "обратите особое внимание"

Полезная информация: схема сохранена на сервере в проекте под именем Menzhulin-lab2-template, можно использовать кнопку Duplicate

1) Для заданной на схеме schema-lab2 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров настроить протокол STP, назначив явно один из коммутаторов корневым настройкой приоритета

1 configure terminal no ip routing bridge 1 protocol ieee bridge 1 priority 4096 interface range fastethernet 1/0 - 1, fastethernet 2/0 - 1, fastethernet 3/0 - 1, fastethernet 4/0 - 1 bridge-group 1 no shutdown end write memory

Для 2 3 4 5 configure terminal no ip routing bridge 1 protocol ieee interface range fastethernet 1/0 - 1, fastethernet 2/0 - 1, fastethernet 3/0 - 1 bridge-group 1 no shutdown end write memory

2) Проверить доступность каждого с каждым всех персональных компьютеров (VPCS), результаты запротоколировать

PC1> ping 192.168.1.13 84 bytes from 192.168.1.13 icmp_seq=1 ttl=64 time=75.369 ms 84 bytes from 192.168.1.13 icmp_seq=2 ttl=64 time=77.159 ms 84 bytes from 192.168.1.13 icmp_seq=3 ttl=64 time=76.276 ms 84 bytes from 192.168.1.13 icmp_seq=4 ttl=64 time=93.561 ms 84 bytes from 192.168.1.13 icmp_seq=5 ttl=64 time=90.372 ms

PC4> ping 192.168.1.15 84 bytes from 192.168.1.15 icmp_seq=1 ttl=64 time=91.749 ms 84 bytes from 192.168.1.15 icmp_seq=2 ttl=64 time=90.136 ms 84 bytes from 192.168.1.15 icmp_seq=3 ttl=64 time=94.400 ms 84 bytes from 192.168.1.15 icmp_seq=4 ttl=64 time=91.682 ms 84 bytes from 192.168.1.15 icmp_seq=5 ttl=64 time=77.755 ms

3) На изображении схемы отметить BID каждого коммутатора и режимы работы портов (RP/DP/blocked) и стоимости маршрутов, результат сохранить в файл

Стоимость везде 19

4) При помощи wireshark отследить передачу пакетов hello от корневого коммутатора на всех линках (nb!), результаты включить в отчет

5) Изменить стоимость маршрута для порта RP произвольного назначенного (designated) коммутатора, повторить действия из п.3, результат сохранить в отдельный файл

configure terminal interface fastethernet 1/0 bridge-group 1 path-cost 100 end write memory

6) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств