Тема: Настройка протокола DHCP

Все команды для настройки включаются в отчет в текстовом виде, не скриншоты.

nb! - отметка в тексте, "обратите особое внимание"

1) Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам и динамическое конфигурирование адресов для VPC

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию | Тип настройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | FastEthernet 0/0 (LAN1) | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | — | Статический |
| R1 | FastEthernet 1/0 (LAN2) | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | — | Статический |
| R1 | FastEthernet 1/1 (LAN3) | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | — | Статический |
| R2 | FastEthernet 0/0 (LAN3) | 192.168.3.2 | 255.255.255.0 | — | Статический |
| PC1 | Ethernet 0 | Динамический | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | DHCP |
| PC2 | Ethernet 0 | Динамический | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | DHCP |
| PC3 | Ethernet 0 | Динамический | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | DHCP |
| PC4 | Ethernet 0 | Динамический | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | DHCP |

2) Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

R1# show running-config interface FastEthernet0/0 interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.3.2 no shutdown end R1# show running-config interface FastEthernet1/0 interface FastEthernet1/0 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.3.2 no shutdown end R1# show running-config interface FastEthernet1/1 interface FastEthernet1/1 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no shutdown end

R2# show running-config ¦ include ip dhcp ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9 ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.9 ip dhcp pool LAN1_POOL network 192.168.1.0 255.255.255.0 default-router 192.168.1.1 ip dhcp pool LAN2_POOL network 192.168.2.0 255.255.255.0 default-router 192.168.2.1

3) Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями

R2#show ip route static Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP + - replicated route, % - next hop override Gateway of last resort is not set S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1 S 192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.3.1 R2#

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC

R2#show ip dhcp binding Bindings from all pools not associated with VRF: IP address Client-ID/ Lease expiration Type Hardware address/ User name 192.168.1.10 0100.5079.6668.02 May 28 2026 09:16 PM Automatic 192.168.1.11 0100.5079.6668.03 May 28 2026 09:16 PM Automatic 192.168.2.10 0100.5079.6668.01 May 28 2026 09:16 PM Automatic 192.168.2.11 0100.5079.6668.00 May 28 2026 09:16 PM Automatic R2#

PC3> ping 192.168.1.10 192.168.1.10 icmp_seq=1 timeout 192.168.1.10 icmp_seq=2 timeout 84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.966 ms 84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=31.471 ms 84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=31.548 ms

5) Перехватить в wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями

Пакет №1 (0.000000) — DHCP Discover: Отправитель 0.0.0.0, получатель 255.255.255.255. Компьютер, ещё не имея IP-адреса, отправляет широковещательный запрос в сеть, чтобы заявить о себе и найти DHCP-сервер.

Пакет №2 (0.046992) — DHCP Offer: Отправитель 192.168.1.1 (интерфейс DHCP Relay маршрутизатора R1), получатель 192.168.1.10. Сервер R2 через релей-агент R1 предлагает клиенту занять свободный IP-адрес 192.168.1.10.

Пакет №3 (1.008628) — DHCP Request: Отправитель 0.0.0.0, получатель 255.255.255.255. Клиент широковещательно отвечает, что выбирает предложенный адрес 192.168.1.10. Широковещательный формат нужен, чтобы остальные возможные DHCP-серверы (если бы они были в сети) узнали, что их предложения отклонены.

Пакет №4 (1.053836) — DHCP ACK: Отправитель 192.168.1.1, получатель 192.168.1.10. Финальное подтверждение от сервера. Аренда адреса закрепляется за MAC-адресом компьютера, и транзакция успешно завершается.

6) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

Полезная информация: возможно, что вам потребуется DHCP Relay

| R1#show running-config Building configuration... Current configuration : 1187 bytes ! ! Last configuration change at 18:56:16 UTC Wed May 27 2026 upgrade fpd auto version 15.2 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname R1 ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! ! no aaa new-model no ip icmp rate-limit unreachable ! ! ! ! ! ! no ip domain lookup ip cef no ipv6 cef ! multilink bundle-name authenticated ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! redundancy ! ! ip tcp synwait-time 5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.3.2 duplex half ! interface FastEthernet1/0 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.3.2 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet1/1 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! ip forward-protocol nd no ip http server no ip http secure-server ! ! ! no cdp log mismatch duplex ! ! ! control-plane ! ! ! mgcp profile default ! ! ! gatekeeper shutdown ! ! line con 0 exec-timeout 0 0 privilege level 15 logging synchronous stopbits 1 line aux 0 exec-timeout 0 0 privilege level 15 logging synchronous stopbits 1 line vty 0 4 login transport input all ! ! end | R2#show running-config Building configuration... Current configuration : 1256 bytes ! ! Last configuration change at 18:56:21 UTC Wed May 27 2026 upgrade fpd auto version 15.2 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname R2 ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! ! no aaa new-model no ip icmp rate-limit unreachable ! ! ! ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9 ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.9 ! ip dhcp pool LAN1_POOL network 192.168.1.0 255.255.255.0 default-router 192.168.1.1 ! ip dhcp pool LAN2_POOL network 192.168.2.0 255.255.255.0 default-router 192.168.2.1 ! ! ! no ip domain lookup ip cef no ipv6 cef ! multilink bundle-name authenticated ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! redundancy ! ! ip tcp synwait-time 5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 duplex half ! ip forward-protocol nd no ip http server no ip http secure-server ! ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1 ! no cdp log mismatch duplex ! ! ! control-plane ! ! ! mgcp profile default ! ! ! gatekeeper shutdown ! ! line con 0 exec-timeout 0 0 privilege level 15 logging synchronous stopbits 1 line aux 0 exec-timeout 0 0 privilege level 15 logging synchronous stopbits 1 line vty 0 4 login transport input all ! ! end |
| --- | --- |